                                                                                          ЛЕКЦИЯ №1
Структура и управление путевым хозяйством
Рассматриваемые вопросы:

1. Цели и задачи работы путевого комплекса

2. Структура управления железнодорожным комплексом    
3. Подразделения и предприятия путевого хозяйства
4. Задачи дистанций пути, структура ПЧ и ПМС, группы дистанций пути
5. Приведенная, развёрнутая и эксплуатационная длина

Цели и задачи работы путевого комплекса

Железнодорожный путь как инженерное сооружение, предназначенное для пропуска по нему поездов с необходимой скоростью, представляет собой основу железнодорожного транспорта. От его состояния зависят непрерывность и безопасность движения поездов, эффективное использование главнейших технических средств железных дорог и в конечном счёте перевозочный процесс (от состояния пути, т.е. от грамотности и эффективности работы путейцев зависит то в каком состоянии будет находиться путь, с какой скоростью пойдут по этому пути поезда и насколько безопасно будет движение по этому пути). Эксплуатация расстроенного пути увеличивает расходы на ремонт пути и подвижного состава, замедляет продвижение вагонопотоков, вызывает необходимость в увеличении парка локомотивов и численности бригад. Поэтому главнейшей задачей путейцев является обеспечение содержания пути в постоянной исправности. При этом путь и сооружения должны быть достаточно экономичными т.е. расходы на содержание и ремонт должны быть наименьшими. 

Структура управления железнодорожным комплексом
Организационная характеристика ОАО «РЖД»
Железнодорожный комплекс исторически имеет особое стратегическое значение для России. Он является связующим звеном единой экономической системы и самым доступным транспортом для миллионов граждан. Без четкой работы железнодорожного транспорта невозможна стабильная деятельность промышленных предприятий, своевременный подвоз жизненно важных грузов в самые отдаленные уголки страны. Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" является одной из самых крупных в мире (входит в тройку лидеров) железнодорожных компаний. Свою деятельность ОАО "РЖД" начало 1 октября 2003 года.

Главные цели деятельности общества- обеспечение потребностей государства, юридических и физических лиц в железнодорожных перевозках, работах и услугах, оказываемых железнодорожным транспортом, а также извлечение прибыли. Учредителем ОАО "РЖД" является Российская Федерация. Единственным акционером ОАО "РЖД" является Российская Федерация. От имени Российской Федерации полномочия акционера осуществляет Правительство Российской Федерации. Корпоративная структура включает в себя филиалы и представительства компании, дочерние и зависимые общества:

· филиалы – железные дороги;

· функциональные филиалы;

· филиалы – перевозочные компании;

· филиалы в области экономического и финансового обеспечения;

· филиалы в области капитального строительства;

· филиалы в области ремонта подвижного состава;

· филиалы в области путевого хозяйства;

· филиалы в области информатизации и связи;

· филиалы в области социальной сферы;

· филиалы – проектные бюро;

· иные филиалы.

Органы управления ОАО "РЖД":
· Общее собрание акционеров - поскольку единственным акционером общества является Российская Федерация и от ее имени полномочия осуществляются Правительством РФ, то решения собраний акционеров принимаются Правительством единолично и оформляются письменно; 

· Совет директоров общества - включает 9 человек и назначается Правительством РФ;

· Президент общества 

· Правление общества

Cтруктура управления ОАО «РЖД»
[image: image1.png]Tpeaugent OAO «PXKIl» — -

Renapraven, Drpersmn e o]
UEHTPANGHOO MOMMMHENNS Keneawas aopora foers cren
ua, uav, uapn H (PUKY) Aso
(Mockaa) [
upoom n tpospusn 1 080 Tomeraaivess |
RopouGr0 oz [aferit]
Gy, pervonamsibe L —
avperumm |, Aacc,
0, OnOPNTP, JABC o,
VUMK /ais
Crpyypie Croaypre
e i
npestpuI) npeapwnn)

M4, 19 1CCO, ANM]
1wy, 34, PLC

AMC




Д – дирекция управления движением

ТР – дирекция по ремонту тягового подвижного состава

РЦКУ – региональный центр корпоративного управления

ДСС-дирекция социальной сферы
ДАВС – дирекция аварийно-восстановительных средств

АХЦ – административно-хозяйственный центр
Компания ОАО «РЖД» имеет линейную структуру управления, то есть основные стратегические решения по функционированию компании и по назначению главы компании принимает правительство Российской Федерации. Руководство ОАО «РЖД»принимает решения, связанные с непосредственным функционированием железных дорог (прокладка путей, постройка зданий и сооружений, внедрение новых машин и механизмов). Руководства дорог принимают решения, связанные непосредственно с функционированием дорог, находящихся в их подчинении. Руководства линейных предприятий принимают решения, которые относятся непосредственно к работе предприятия, начальник линейного предприятия несёт ответственность за чёткую работу своего предприятия.

В структуре путевого хозяйства дороги имеются предприятия выполняющие работы по текущему содержанию пути (ПЧ – дистанция пути), работы по ремонту пути (ПМС-путевая машинная станция), ДРП – дирекция путевых машин, ШЧ – дистанция сигнализации, централизации и блокировки, ЭЧ – дистанция электроснабжения, КУЦПК – красноярский учебный центр профессиональных квалификаций, РЦС – региональный центр связи, РСП – рельсосварочное предприятие, для ремонта старогодних рельсов сваркой, наплавкой и т. д., а так же для сварки новых рельсов, ШРМ - шпалоремонтные мастерские, балластные карьеры, щебеночные заводы, БЖРК- баллистический железнодорожный ракетный комплекс. Н - начальник железной дороги, Зам П - заместитель начальника железной дороги по пути.
Задачи ПЧ и ПМС, структура ПЧ и ПМС, группы ПЧ и ПМС
Основные задачи дистанции пути:

– обеспечение безопасности движения поездов и непрерывности их следования в соответствии с графиком;

– выполнение утвержденного плана работ по ремонту пути и сооружений с соблюдением технических условий и норм;

– обеспечение исправного состояния пути, сооружений и всех путевых устройств в соответствии с Правилами технической эксплуатации железных дорог РФ (ПТЭ) и другими нормативными документами;
– обеспечение своевременного ремонта и надлежащего содержания машин, механизмов и оборудования, средств снего-, пескозащиты и водоборьбы, инструмента и прочего имущества путевого хозяйства.
[image: image2.png]HavaypbHuk qucranunm 1yt

4 3amecTuTeTh HAYaIbHIKA
jaucraHumu mytu M43

I'naBHbII
HHXCHEp

JIMCTAHIIMM TTYTH
yr

OTzel [
Mexannueckue
MacTepcKre OKCIDTyaTalllOHHBLIT OKCIUTyaTaIOHHBIH

[TnaHoBO- [TpousBoacTBEHHO-
5KOHOMMYECKUI TEXHUYECKUI

Y4acToK y4acTox
4y 4y

Lex
neeKToCKOnuu

b} CEKTOP Juneiinent]  |Jluseiineii]  |JTuneimeit] |MTuneiineit
Z[VIC]'ICT‘{epCKVH/I TTYHKT Y4acTok |...] y4acToxk y4acTok |-.-] y4acToxk
CTpOUTEbHB jan| il i T
Lex
Llex 1Mo JIeYeHHIO 3eMIISTHOTO TIyreast TTyreast TlyreBast Tlyresas
TIOJIOTHA 6puraga 6puraga 6purana 6puraga
Llex 110 peMOHTY

[TyreBast [MyreBast [TyreBast [Tyreast
Opurana Opurana Opurana Opurana
nab nab nab nab




[image: image3.png]Havanpauk [IMC
I'naBubIl uHXeHep [IMCI

ITpoussoautesib padot [TpousBonutesb padoT T1aBHBIA MEXaHUK

JlopoxkHbIE macrepa
Macrep no Macrep no
PEMOHTY 3KCIUTyaTalluK
MaIIuH MaIluH
bpuranupst
...000 ~1O0000000O0 Paboune MarmHucTst

MCXaHNYCCKUX ITYTECBbIX

| Byxr. | [ Juco. | MAacTepernx MarmH





Установлено три группы дистанций пути в зависимости от суммы баллов, характеризующих их работу.
Таблица 1.1

Группы дистанций пути

При определении суммы баллов для дистанции пути используют следующие показатели: приведенная длина пути; протяжённость кривых участков главных путей радиусом 650 м и менее; протяжённость участков пути со скоростью движения пассажирских поездов более 120 км/ч; число переездов; состояние земляного полотна; протяжённость искусственных сооружений; наличие снегозаносимых участков пути; наличие внеклассных станций и станций I класса; объёмы выполняемых дистанцией ремонтно-строительных работ.

Приведенная, развёрнутая и эксплуатационная длина дистанций пути
Приведенная длина дистанций пути на двухпутных участках составляет 200-300 км., однопутных 150-200 км. Дистанции пути делятся на околотки протяжённостью на двухпутных участках 22-30 пр.км, на однопутных линиях 20-25 пр.км. Околотки , возглавляемые дорожным мастером (ПД), в свою очередь делятся на 2-3 рабочих отделения возглавляемые бригадирами пути (ПДБ).
· Развёрнутая длина – суммарная длина всех путей в пределах участка обслуживания

· Эксплуатационная длина – расстояние по оси трассы между осями раздельных пунктов

· Приведенная длина – условная длина всех путей, расположенных в пределах участка обслуживания приведенная к длине 1 километра главного пути

L прив=LIгл +0,75 * LII гл +0,4 * L сп +[image: image4.png]CTp.mep

20





где LIгл, LII гл - длина первого, второго главного путей, км.

      L сп – длина станционных путей 

       N стр.пер -количество стрелочных переводов
[image: image5.png]



На рисунке развёрнутая длина путей – 300 км, 
                    эксплуатационная длина путей – 150 км, 
                    приведенная  L прив=150 +0,75 * 150 +0,4 * 0 +0/20 = 262,5 км
 В зависимости от средней грузонапряжённости главных путей дистанции (млн т·км брутто/км в год) каждый километр приведенной длины оценивают следующим числом баллов:

Таблица 1.2

Соответствие 1 км приведенной длины путей числу баллов
[image: image6.png]Cpermis rpysoHanpAXCH-

0rd0 | orss | 0170
noers pnamuex myredt, | 025 |00 | DO 2070 | 1090
MJIH TKM GPYTTO/KM B rox
ncio Gaion sa 1 kn 12 18 20 22 24

PHBCACHION VT





Показатели, характеризующие работу дистанций пути и оценивающие их баллы, приведены в табл. 1.3.

Общая сумма баллов, исчисленных по этим показателям для удаленных районов может быть увеличена на 20 или 30 %.
Z =(пр ∙ a0+(a1ℓ1+a2ℓ2+a3ℓ3+a4ℓ4), усл. баллов                       

где (пр – приведенная длина пути;

      a0 - cоответствие 1 км приведенной длины путей числу баллов 
  a1; a2; …; a4 – количество баллов на измеритель показателя работы дистанции     пути;

      ℓ1; ℓ2; … ; ℓ4; – объём работы дистанции пути в единицах измерения показателя;      

Таблица 1.3

Оценка работы дистанции пути

[image: image7.png]Hucio Ganion

Eunmina
Tokasarens iopomnyy| 38 cany
wepens
1 2 3
TIpOTALKEHHOCTS, KDBHIX YIACTKOB EAGBHbIX HyTeit
. Lxe 03
pamycos 650 M et
TIPOTAEINOCTE YIaCTKOB 1YTH CO CKOPOCTHIO
ABIKEHIIS ACCTRMPCKIIY 1063103
cosme 120 10 140 10/ Txu 0,15
cosme 140 10 160 K/3 > 0,30
come 160 K/ > 0,50





[image: image8.png]Oxonuanue maba. 1.3

1 2 3

Oxpanstessie riepeeytet my 02

Heoxparsiewmie nepeesist - 0,1
KIOBCTE, HAFODHBIC  BOTO0TBOINHC KaNABH, 0TI

Lxut 0,1

TIPOTIOTHHIC, KaHATH3AIINS Ha CTaHIHOHHBIX IYTSX

lperaxu, npopesi, mrronbiii »

OfiepaioIHe CTERb, NONIOPHEE CTeHH, GyHS,
BOTHOIOMEL, TPaBepChl

TlepopMupyIONIECs YIACTKH SeMISHOTO HOTOTHE R 06
(omomsim, ceni, 06BATH, CIITHIBEL, OCATKH) §
BonootGoittibie crembi » 17
MocThi, BHAYKH, IyTenpoBoL 100 18
Towmenn xenesuonopoxe > 15
TIenexoHbiE MOCTH 1 TOHHEI » 10
Tpy6ur, noTn, ranepen, axpenyxi » 05

CHETO~ H TIECKO3AHOCHMbIE YIACTKI, OFAXAGEMbiE.

nocToHIL 3a60paMH 1 o 3aGopal 02

TIePCHOCHMEIMH IIUTaNH 1 Kt iy

Hamssie cramis
IPY3OBBIX BHOKIACCHBIX | crasms 15.0

COPTHPOBOUHEIX i I1ACCAXHPCKMX BHCKIACCHBIX
ul Knacca

copTipoBOHAX BHCKTACCHEI 1 | KIACCA C MEXaRH- N 150
suposaiol (aToMaTHSHPOBGNHON) TOPKOH ?





Пример. Приведенная длина дистанции пути 241,1 км. Средняя грузонапряжённость главных путей составила 76 млн т·км брутто/

км в год. В пределах дистанции 8,4 км кривых участков главных путей радиусом менее 650 м; 12 охраняемых и 2 неохраняемых переезда; 48 км кюветов и водоотводных канав; 5 км дренажей и прорезей; 0,5 км земляного полотна, подверженного осадкам; 1 км двухпутных мостов и путепроводов; 0,8 км труб; 4,4 км постоянных заборов и 5,9 км пути, ограждённых переносными щитами; одна сортировочная станция с механизированной горкой, две пассажирские станции I класса.

Скорости движения пассажирских поездов на дистанции не превышают 120 км/ч.

Общая сумма баллов:
Z = 241,1·2,4 + 8,4·0,3 + 12·0,2 + 2·0,1 + 48·0,1 + 5·0,3 + 0,5·0,6 +10·2·1,8 + 0,8·10·0,5 + 4,4·0,2 + 5,9·0,3 + 1·35,0 + 2·25,0 = 718,01 балла 
Дистанция пути относится к I группе.

Группу путевой машинной станции определяют по годовому объему ремонтных путевых работ в приведенных километрах:

Таблица 1.4

Группы путевых машинных станций (ПМС)
[image: image9.emf]
По установленной группе дистанции пути или ПМС рассчитывают заработную плату руководителей предприятия.
ДИЦДМ





25-30 км





ПДС       100-


             150км





НПТО





ПЧЗк





ПЧдеф








