Практическое задание №1

Определение группы дистанции пути

Время выполнения работы: 2 часа.

Цель работы: научиться определять общий балл дистанции пути и принадлежность её к определённой группе.

Задачи работы:

Определите приведенную длину дистанции пути.

Определите среднюю грузонапряжённость участка.

Определите количество условных баллов дистанции пути.

Определите группу дистанции пути.

Ответьте на контрольные вопросы.

Оборудование и материалы листы формата А4, ручка, карандаш

Краткие теоретические сведения

В зависимости от степени сложности и объёма работы дистанции пути делятся на три группы. Отнесение их к той или иной группе производится на основании общей суммы условных баллов – чем больше число баллов, тем выше группа дистанции пути, следовательно, тем большее в ней число руководящих и других работников и тем выше их должностные оклады.

Для определения группы дистанции пути в первую очередь необходимо определить приведенную длину железнодорожных путей и среднюю грузонапряжённость по всей дистанции. При подсчёте приведенной длины железнодорожных путей используются нормы приведения на различные измерители, которые зависят от вида и характеристики железнодорожного пути.

1) Приведенная длина участка железной дороги, дистанции пути, эксплуатационного участка или околотка определяется по формуле (1):

Lпр = 1,0 . L1 + 0,75 . L2 + 0,40 . Lст + (1/20) . Nст.пер , км.                (1)

где 1,0; 0,75; 0,40; 1/20 - коэффициенты приведения;

L1 ; L2 - эксплуатационная длина соответственно 1 и 2 главного пути, км.;

Lст - развернутая длина станционных путей, км.;

Nст.пер   - число стрелочных переводов всех видов, компл.

2) Основным показателем является средняя грузонапряжённость по дистанции пути, которая определяется из зависимости по формуле (2):

Гср = (Г1 .L1+ Г2 .L2)/(L1 +L2), млн.т.км.бр/км в год           (2)

где Г1;Гn –грузонапряжённость отдельных участков, млн.т.км.бр/км в год;

L1;Ln – протяжённость соответствующих участков, км.

3) Количество условных баллов для дистанции пути определяется по следующей формуле и приводится в форме таблицы 3:

Количество баллов определяется по формуле (3):

Z =Lпр ∙ a0+a1ℓ1+a2ℓ2+a3ℓ3+a4ℓ4+… anℓn , балл                       (3)

где Lпр – приведенная длина пути;

a0 - cоответствие 1 км приведенной длины путей числу баллов

a1; a2; …; a4 – количество баллов на измеритель показателя работы дистанции     пути (таблица 1);

ℓ1; ℓ2; … ; ℓ4; – объём работы дистанции пути в единицах измерения показателя (таблица 3);

Установлены следующие нормы баллов для групп дистанций пути:

1 группа – свыше 710 баллов;

2 группа – от 490 до 710 баллов;

3 группа – менее 490 баллов.

Таблица 1 – Показатели, характеризующие работу дистанции пути для  определения суммы баллов по группам

| Показатели | Единица измерения | Количество баллов за единицу измерения |
| --- | --- | --- |
| 1. Приведенная длина при средней грузонапряжённости главных железнодорожных путей дистанции, млн.т - км брутто/1 км пути в год: Менее 10 10—25 25—40 40—50 50—60 60—70 | км. км. км. км. км. км. | 0,75 1,3 1,6 1,8 2,0 2,2 |
| 2. Протяжённость кривых участков главных железнодорожных путей радиусом 650 метров и менее | км. | 0,3 |
| 3. Участки железнодорожного пути со скоростью движения пассажирских поездов, км/ч: 120 – 140 140 – 160 свыше 160 | км. км. км. | 0,15 0,30 0,50 |
| 4. Железнодорожный переезд: с работником без работника | переезд | 0,2 0,1 |
| 5. Земляное полотно: кюветы, нагорные и водоотводные канавы, лотки, канализация на станционных железнодорожных путях; дренажи, прорези, штольни; одевающие стены (6м2= 1 м), подпорные стены, буны, волноломы, траверсы; деформированные участки земляного полотна (сплывы, осадки, водоразмывы, обвалы, оползни, сели); волноотбойные стены | км. км. км. км. км. | 0,1 0,3 1,3 0,6 1,7 |
| 6. Искусственные сооружения: мосты, виадуки, путепроводы; тоннели железнодорожные; пешеходные мосты и тоннели; трубы, лотки поперечные, галереи, акведуки. | 100 м. 100 м. 100 м. 100 м. | 1,8 1,5 1,0 0,5 |
| 7. Железнодорожные пути ограждаемые (снего-, пескозаносимые участки): постоянными заборами; переносными щитами. | 1 км. забора 1 км. пути | 0,2 0,3 |
| 8. Железнодорожные станции: грузовые внеклассные; сортировочные, пассажирские внеклассные и 1-го класса; сортировочные внеклассные и 1-го класса с механизированной горкой. | станция | 15,0 25,0 35,0 |

Порядок выполнения работы

- Изучить краткие теоретические сведения.

- Рассчитать приведенную длину участка, среднюю грузонапряжённость.

- В табличной форме (таблица 2) определить сумму условных баллов.

- Определить группу дистанции пути по сумме условных баллов.

Таблица 2 - Определение группы по показателям, характеризующим работу дистанции пути

| N п/п | Показатели | Единица измерения | Количество баллов за измеритель | Протяжение или объем | Общее количество баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приведенная длина при средней грузонапряжённости главных железнодорожных путей дистанции | км. |  |  |  |
| 2 | Протяжённость кривых участков R650 метров и менее | км. |  |  |  |
| 3 | Участки железнодорожного пути со скоростью движения пассажирских поездов | км. |  |  |  |
| 4 | Железнодорожные переезды: с работником без работника | переезд переезд |  |  |  |
| 5 | Кюветы, нагорные и водоотводные канавы, лотки продольные, канализация на станционных железнодорожных путях | км. |  |  |  |
| 6 | Пешеходные мосты и тоннели | 100 м. |  |  |  |
| 7 | Мосты и путепроводы | 100 м. |  |  |  |
| 8 | Трубы и лотки | 100 м. |  |  |  |
| 9 | Снегозаносимые участки, ограждаемые постоянными заборами | 1 км. забора |  |  |  |
| 10 | Количество сортировочных внеклассных железнодорожных станций | станция |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ∑ |

Варианты заданий

Практические задания составлены в пяти вариантах. Вариант определяется по последней цифре номера студенческого и по таблице 3.

Таблица 3 – Характеристика условной дистанции пути

| Показатели | Последняя цифра номера |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,6 | 2,7 | 3,8 | 4,9 | 5,0 |
|  | № варианта |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Количество железнодорожных путей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. Грузонапряжённость, млн. т-км.бр/км в год 1 ж.-д. путь 2 ж.-д. путь | 42 38 | 58 50 | 66 60 | 43 39 | 36 34 |
| 3. Эксплуатационная длина, км. | 149 | 153 | 147 | 151 | 155 |
| 4. Развёрнутая длина станционных железнодорожных путей, км. | 169,1 | 163,2 | 137,4 | 189,8 | 160,8 |
| 5. Количество стрелочных переводов | 328 | 371 | 392 | 374 | 309 |
| 6. Скорость движения пассажирских поездов, км./ч | 130 | 140 | 160 | 130 | 120 |
| 7. Протяжённость кривых участков R650 м., км. | 18 | 29 | 32 | нет | 24 |
| 8. Железнодорожные переезды, шт: с дежурным без дежурного | 4 8 | 6 6 | 5 5 | 5 7 | 4 2 |
| 9. Кюветы, нагорные и водоотводные канавы, лотки продольные, канализация на станционных железнодорожных путях, км. | 200 | 175 | 160 | 185 | 180 |
| 10. Пешеходные мосты и тоннели, км. | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,5 | 1,6 |
| 11. Мосты и путепроводы, км. | 2,0 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 1,3 |
| 12.Трубы и лотки, м. | 600 | 650 | 700 | 900 | 950 |
| 13. Снегозаносимые участки, ограждаемые постоянными заборами, км. забора | 10 | 5 | 6 | 7 | 14 |
| 14. Количество сортировочных внеклассных железнодорожных станций | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |

Оформление отчета

В отчете указать номер практического занятия, тему, цель, привести краткие теоретические сведения, расчеты. Сделать вывод.

Вопросы для подготовке к защите (ответы письменно):

1. Кто и как осуществляет руководство путевым хозяйством железных дорог отрасли?

2. Какие задачи стоят перед дирекцией инфраструктуры?

3. Что входит в задачи дистанции пути?

4. Как определяется группа дистанции пути?

5. Что называется приведенной, эксплуатационной, развёрнутой длиной главных и станционных железнодорожных путей?

6. Как расшифровываюся сокращения, данные в учебнике ?

7. Кто старше по должности: ПЧ или ПЧЗ ?

8. Кто старше по должности: Н или Зам.П ?

9. Что такое БЖРК ?

10. Сколько точек базирования имеет каждый БЖРК ?

11. Что подразумевается под словами "приказной поезд"?

12. Что подразумевается под словами "зелёная улица"?

Для ответов можно набрать в поисковике интернета

сокращения  БЖРК и ЭКИП - полезно для саморазвития.