Практическое задание №3
Составление графика административного деления
Время выполнения работы: 2 часа.

Цель занятия: научиться определять границы линейных участков по приведённой длине.
Задачи работы:                                    
Определите приведенную длину дистанции пути.

Определите количество околотков.

Назначьте границы околотков (рисунок 2) по рассчитанной приведённой длине околотка.

Ответьте на контрольные вопросы.

Оборудование и материалы листы формата А4, ручка, карандаш, миллиметровка формата А3.
Краткие теоретические сведения
Дистанции пути являются основным подразделением дирекции инфраструктуры по содержанию железнодорожного пути. На дистанции пути возлагается надзор и контроль за состоянием железнодорожного пути и сооружений, выполнение неотложных и первоочередных работ по текущему содержанию, а также плановых работ, направленных на усиление состояния железнодорожного пути.

Основным структурным подразделением дистанции пути является эксплуатационный участок железнодорожного пути под руководством начальника участка (далее - ПЧУ) или старшего дорожного мастера (далее - ПДС) в составе 3-4 околотков (линейных участков) без линейных отделений.

Эксплуатационный участок железнодорожного пути делится на 3-4 околотка, протяжённостью не более 40 км развернутой длины главных железнодорожных путей на двухпутных и 30 км на однопутных линиях. 

Околотком руководит дорожный мастер (ПД), основной задачей которого является своевременное и качественное выявление неисправностей и выполнение неотложных работ по их устранению.
На околотке создаются бригады численностью 10-12 монтеров пути каждая, в том числе, сигналисты для ограждения мест производства работ путевой бригады, дефектоскопных и путеизмерительных тележек, непосредственно подчинённых ПД.
Приведенная длина участка железной дороги, дистанции пути, эксплуатационного участка или околотка определяется по формуле (1): 
         (пр = 1,0 . (1 + 0,75 . (2 + 0,40 . (ст + (1/20) . (ст.пер , км.               (1)

где 1,0; 0,75; 0,40; 1/20 - коэффициенты приведения;        

(1 ; (2 - эксплуатационная длина соответственно 1 и 2 главного железнодорожного пути, км.;

(ст - развернутая длина станционных железнодорожных путей, км.;
(ст.пер   - число стрелочных переводов всех видов, компл.

Количество околотков в пределах условной дистанции пути определяется по формуле (2):
                                  (ок = (пр / 22…30, окол.                                         (2)

Округляем (ок до ближайшего целого и пересчитываем приведенную длину околотка по формуле (3):  

                                       ℓок = (пр /(ок, км.                                                (3)
При назначении границ околотков необходимо учитывать следующие требования:
1) околотки должны быть примерно одинаковой длины (ℓок);
2) границы околотков должны включать целые километры по главным железнодорожным путям;   
3) малые железнодорожные станции должны полностью входить в один околоток;
4) на крупных железнодорожных станциях может быть несколько  околотков.
Для наглядности и облегчения расчетов на миллиметровой бумаге вычерчивается схема участка  (рисунок 1) и заполняются строки:                                                                            
строка 1 - развернутая длина железнодорожных станционных путей и число стрелочных переводов на всех железнодорожных станциях участка (по исходным данным);
строка 2 - определяется приведенная длина станционных железнодорожных путей и стрелочных переводов на каждой железнодорожной станции;
строка 3 - суммарная приведенная длина станционных железнодорожных путей и стрелочных переводов на каждой железнодорожной станции;
[image: image1.png]ak A

@

a.b

O]

T

O]

Passepieyras i cranmion
‘myell w wHe0 CrpenowAK nepesozos.

794 [4.00 256 p1.00)

zmtr

240 [400 l627

Tpuzegeman wuma crammonis
‘myred n crpenow nepesodos.

318 [020 102 [1.05

096 |02 251|113

Cymatapeas npuseacamas uma cran-
lutonmacs myre n crpenontx nepesozos|

338 207

116 366

Fxennyaranuonsa wusa neperonos

811

714 657

Tipusenessan amisa neperomos

12

12,50

1150

Cyna npuseemmass xuoweTos,
‘Gmumanx cpemeny (yw=25.650)

3.38+14.2 +207+6,00-25,65

6,50+1,16+11,50+3,66+ . =2565

Tlpusarsse rpamuus mamemoro yuacrsa

o1 K+14.2 +cr. 9+600

6,50+c1. B+11,50+cr. T+

Housp muneiizoro yaxcrsa

-t

a2





Рисунок 1 - График административного деления Ч. дистанции пути  от ст. К до ст. Т
строка 4 - эксплуатационная длина перегонов по исходным данным; 
строка 5 - приведенная длина перегонов с учетом длины II главного пути;
строка 6 - набирается сумма приведенных километров, из граф 3 и 5 до рассчитанной длины околотка (ℓок) и устанавливается граница;
 строка 7 - записываются принятые границы околотков;
строка 8 – записывается номер околотка. 
Порядок выполнения работы:                                    
Определите приведённую длину дистанции пути.

Определите количество околотков.

Назначьте границы околотков по рассчитанной приведённой длине околотка.

Ответьте на контрольные вопросы.

Варианты заданий:

Практические задания составлены в пяти вариантах. Номер определяется по последней цифре шифра по таблице 1. Практические задания выполняются студентом по варианту, номер которого определяется по таблице 1. Используя вариант из таблицы 1, принять данные из таблиц 2, 3 и схему участка железной дороги по рисунку 2
Таблица 1 – Исходные данные

	Показатели
	Последняя цифра шифра

	
	1,6
	2,7
	3,8
	4,9
	5,0

	
	№ варианта

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1. Схема участка железной дороги (по рис.1)
	I
	II
	III
	I
	II

	2. Длина перегонов (по табл.2)
	5
	4
	3
	2
	1

	3. Параметры железнодорожных станций (по табл.3) 
	1
	2
	3
	4
	5

	4. Количество железнодорожных путей
	2
	2
	2
	2
	2


Таблица 2 – Длина перегонов
	Варианты
	Длина перегонов, км.

	
	а1
	а2
	а3
	а4
	а5
	а6
	а7
	а8
	а9
	а10
	а11

	1
	8
	13
	18
	10
	15
	20
	12
	17
	9
	14
	19

	2
	9
	14
	19
	11
	16
	8
	13
	18
	10
	15
	20

	3
	10
	15
	20
	12
	17
	9
	14
	19
	11
	16
	8

	4
	11
	16
	8
	13
	18
	10
	15
	20
	12
	17
	9

	5
	12
	17
	9
	14
	19
	11
	16
	8
	13
	18
	10


Таблица 3 – Параметры железнодорожных станций
	Варианты
	Развёрнутая длина станционных железнодорожных путей, км. (числитель.)/количество стрелочных переводов, комплект  (знаменатель) для железнодорожных станций:

	
	А
	Б
	В
	Г
	Д
	Е
	Ж
	З
	И
	К
	Л
	М

	1
	4,6
110
	7,8
21
	2,8
8
	22,1
45
	4,0
12
	10,1
20
	15,9
34
	8,0
15
	31,0
82
	6,5
12
	12,6
18
	12,0
15

	2
	35,0

98
	9,4

27
	3,7

5
	18,4

34
	6,0

9
	17,3

22
	9,0

14
	28,0

56
	7,5

9
	11,5

17
	13,8

18
	9,5

19

	3
	51,0

130
	12,2

19
	5,1

14
	25,0

38
	7,0

7
	15,7

28
	14,0

30
	7,0

16
	27,0

49
	8,5

15
	10,8

16
	6,5

12

	4
	39,0

125
	6,5

15
	4,0

9
	17,6

41
	5,0

12
	12,6

24
	16,0

28
	10,0

25
	25,0

39
	5,9

18
	14,1

21
	7,5

14

	5
	40,0

87
	5,0

9
	9,5

17
	15,4

28
	8,0

21
	11,5

21
	18,0

31
	7,5

13
	24,0

34
	4,8

14
	13,0

24
	4,1

10


[image: image2.jpg]



Рисунок 2 – Схемы участка железной дороги

Оформление отчета

В отчете указать номер практического занятия, тему, цель, привести краткие теоретические сведения, расчеты, вычертить схему участка железной дороги с разбивкой на околотки. Вычертить схему Красноярской дистанции пути с данными от преподавателя . Сделать вывод.

Вопросы для подготовки к защите:
1. Что такое околоток?

2. Дать понятия развёрнутой, эксплуатационной и приведённой длине.

3. Привести организационную структуру эксплуатационного участка.
  ≈6 ≈6,5








